数码相机性能评测课程实验报告

实验二 空间频率响应（SFR）测试

姓  名：廖汉龙

学  号：1120151880

学  院：计算机学院

班  级：07111507

邮  箱：liamliaohl@gmail.com

2018年4月22日 星期六

报告链接：https://github.com/HanlongLiao/Course/tree/master/%E6%95%B0%E7%A0%81%E7%9B%B8%E6%9C%BA%E8%AF%84%E6%B5%8B

目录

一、实验目的	3

二、实验要求	3

三、实验环境	3

3.1试验设备与环境	3

3.2 照片选取	3

四 实验过程	4

4.1对图-1进行实验	5

4.2图片2 进行实验	7

五、实验结果	9

5.1目视判别数码相机的视觉分辨率	9

5.2曲线处理结果	9

5.3 MTF20 与肉眼观测的比较	9

5.4 不同光圈 MTF20	10

六、实验结论与感想：	10

一、实验目的

1、了解数码相机分辨率测试标准 ISO12233 以及 GB/T 19953-2005《数码相机分辨率的测量》，熟悉测试标板构成，掌握其使用方法。

2、了解数码相机空间频率响应（SFR）的测试原理，理解空间频率响应（SFR）曲线的含义。

3、掌握数码相机空间频率响应（SFR）的测试方法，能够通过 SFR 曲线判别数码相机的分辨率特性。

二、实验要求

1、使用数码相机拍摄 ISO12233 标准分辨率靶板,要求连续拍摄三幅图。

2、了解数码相机分辨率测试标准 ISO12233 以及 GB/T 19953-2005《数码相机分辨率的测量》 ，熟悉测试标板构成，掌握其使用方法。

3.通过比较肉眼观测值与 MTF20 值与不同光圈拍摄下的 MTF20 值得到实验的最终结论。

三、实验环境

3.1试验设备与环境

| 镜头型号 | 华为honor 后置镜头 |
| --- | --- |
| 模式 | 简易拍摄 |
| 光源 | 室内光源 |
| 像素 | 1200万/1200万 |
| 对焦系统 | Dual PD 全像双核对焦 |
| 模式 | 连拍全景模式 |
| 光圈 | f/1.9 超大光圈 f/2.0 大光圈 |
| 镜头 | 6片定制镜头 5片定制镜头 |

3.2 照片选取

实验过程中选取拍取的样本照片中的3张的灯光等外在环境效果相近的两张进行了实验

图-1 水平修正系数 1.4 F3.6

图-2 垂直修正系数1.4 F 1.8

四 实验过程

本实验需要测量数码相机空间频率响应（SFR）曲线

4.1对图-1进行实验

(ⅰ)由白到黑的过程

水平方向 MTF20=3460 lw/pH

垂直方向 MTF20=3810 lw/pH

(ⅱ)由黑到白的过程

水平方向 MTF20=2886 lw/pH

垂直方向 MTF20=3805 lw/pH

4.2图片2 进行实验

（ⅰ）由白到黑的过程

水平方向 MTF20=2907 lw/pH

垂直方向 MTF20=2600 lw/pH

(ⅱ) 由黑到白的过程

水平方向 MTF20=3079 lw/pH

水平方向 MTF20=2553 lw/pH

五、实验结果

5.1目视判别数码相机的视觉分辨率

通过判别两张图片中水平、垂直、和斜 45 度方向的视觉分辨率，并乘以相应的修正系数后，可得到以下的参数

| 序号 方向 | 图-1（F 3.6） | 图-2（F 1.8） |
| --- | --- | --- |
| 水平方向 | >2800 lw/pH | >2800 lw/pH |
| 垂直方向 | >2800 lw/pH | 2600 lw/pH |
| 斜45° | >900 lw/pH | >900 lw/pH |

5.2曲线处理结果

| 序号 方向 |  | 图-1（F 3.6） | 图-2（F 1.8） |
| --- | --- | --- | --- |
| 由白到黑 | 水平方向 | 3460 lw/pH | 2970 lw/pH |
|  | 垂直方向 | 3810 lw/pH | 2606 lw/pH |
| 由黑到白 | 水平方向 | 2866 lw/pH | 3079 lw/pH |
|  | 垂直方向 | 3805 lw/pH | 2553 lw/pH |

5.3 MTF20 与肉眼观测的比较

（ⅰ）图-1 结果（F 3.6）

| 项目 方向 | 目视视觉分辨率结果 | MTF20 测量结果 |
| --- | --- | --- |
| 水平方向 | >2800 lw/pH | 3173 lw/pH |
| 垂直方向 | >2800 lw/pH | 3808 lw/pH |

（ⅱ）图-2 （F-1.8）

| 项目 方向 | 目视视觉分辨率结果 | MTF20 测量结果 |
| --- | --- | --- |
| 水平方向 | >2800 lw/pH | 3173 lw/pH |
| 垂直方向 | 2600 lw/pH | 2579 lw/pH |

结论：

从实验结果可以看出， 在误差允许的范围内， 目视视觉分辨率结果与 MTF20测量结果大致相等

5.4 不同光圈 MTF20

| 光圈值 方向 |  | F 3.6 | F 1.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 由白到黑 | 水平方向 | 3460 lw/pH | 2907 lw/pH |
|  | 垂直方向 | 3810 lw/pH | 2606 lw/pH |
| 由黑到白 | 水平方向 | 2886 lw/pH | 3079 lw/pH |
|  | 垂直方向 | 3805 lw/pH | 2553 lw/pH |

六、实验结论与感想

从实验结果可以看出，不同的光圈大小对成像质量有着较大影响，最大的光圈并不拥有最好的成像质量，在本实验中，最优成像质量出现在光圈值为 F3.6（最大光圈两倍）左右。在光圈值为 F3.6（最大光圈两倍） 时，各个方向上的 MTF20 值明显优于最大光圈 F1.8 时。

这个实验是第一次使用相关软件，我了解了空间频率响应（SFR）的测试方法，并且对于相机的性能有了进一步的了解。